Planta de entrepiso

| DETALLE “A” | DETALLE “B” |
| --- | --- |
| DETALLE “C” VISTA | DETALLE “C” PLANTA |

| DETALLE “D” | DETALLE “D” |
| --- | --- |
| DETALLE “E” | DETALLE “F” |

| DETALLE “G” | DETALLE “H” VISTA |
| --- | --- |
| DETALLE “H” PLANTA | DETALLE DE PEDADA |

DETALLE DE ESCALERA

REFERENCIAS

1 - Columnas de Perfil Normalizado "U" UPN del 10

2 - Vigas de Perfil Normalizado "U" UPN del 10

3 - Uniones de perfiles (columnas y vigas en sector medianera) soldadas con cordón continuo, se podrá optar por una unión abulonada de acuerdo a lo indicado en punto 9

4 - Correas de chapa galvanizada "C" 100 x 50 x 15 x 2

5 - Planchuela soldada a fondo de vigas, será de 50 x 100 x 6.4 (1/4") con dos perforaciones (una en cada extremos) para bulones de 1/2" a fin de fijar las correas

6 - Bulón de 1/2" galvanizado calidad 8.8 con arandela plana + grober + tuerca para fijación de correas

7 - Fijación de columnas a pared medianera mediante planchuela de 50 x 150 x 6.4 (1/4") soldada por detrás del perfil con dos agujeros para fijación de 1/2", se colocarán tres por columna, una en el extremo superior y las otras dos en el 1/3 inferior y en los 2/3

8 - Brocas de 1/2" galvanizadas calidad 8.8 con arandela plana + grober + tuerca, para mampostería con tarugo de nylon (fijaciones de columnas y vigas a mampostería existente)

9 - Planchuela de 200 x 100 x 9.5 (3/8") con 4 perforaciones para fijación de columna y viga (sistema opcional)

10 - Bulón de 5/8" galvanizado calidad 8.8 con arandela plana + grober + tuerca para fijación entre columna y viga de UPN 10

11 - Perfil ángulo de 100 x 100 x 6.4 (1/4"), long 20 cm para fijación de vigas a mampostería

12 - Piso de chapa galvanizada lisa de 1/8", se fijará a las correas mediante tornillos galvanizados autoperforantes

13 - Piso de goma lisa color gris del tipo Indelval conductivo, esp 3 mm, pegado con cemento previo desengrase y limpieza de la superficie galvanizada mediante wash primer a fin de generar una superficie adherente

14 - Barandas de seguridad para escalera y balconeo de entrepiso, serán construidas en caño negro de diámetro 1 1/2" de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas, con el agregado de dos caños horizontales de seguridad de 1 1/4", uno a 15 cm del nivel de piso y el otro a 40 cm inferior del nivel del pasamanos (ubicado a 1.10 m del nivel de piso)

15 - Planchuela de apoyo para columnas, será de hierro de 250 x 100 x 9.5 (3/8"), llevarán 2 insertos químicos de anclaje de f 5/8" (15,8mm) para cada columna, las mismas serán soldadas en la base del perfil de columna (en taller)

16 - Zócalos horizontales de madera

A efecto de generar un borde con sobre nivel a ambos lados del entrepiso (para seguridad de los operarios) se colocará sobre la cara superior del ángulo de goma un zócalo en posición horizontal de madera de cedro con ambos cantos redondeados en cuarta caña, serán de 2" x 1/2" y estarán atornillados mediante autoperforantes galvanizados al piso metálico.

Nota: todos los trabajos de soldadura se realizarán en taller, salvo la fijación de la baranda, para la cual podrá realizarse mediante soportes y abulonamiento o soldadura en sitio debiendo realizar las protecciones respectivas.