Referencias

01 - Provisión y montaje de cerramientos construidos con parantes verticales de caño estructural de 70 x 50 mm y 1.6 mm de espesor, los mismos serán fijados bajo losa  y a piso  mediante tarugos de nylon diámetro 8 mm y tirafondos galvanizados (4 mínimos) con arandela plana y glober, para lo cual llevarán una placa superior e inferior soldada de 3.2 mm de espesor  con 4 perforaciones pasantes.

se dejará 1 cm de luz libre a fin de permitir el ajuste mediante suplementos de taco de madera (mdf)

el cerramiento se realizará mediante malla de alambre cuadriculada de 25 x 25 mm con alambre de diámetro 2.7 mm mod. q216, la cual será enmarcada en perfilería de hierro ángulo de 1 1/4" x 3/16". la misma será fijada a los parantes verticales mediante ojales y bulones galvanizados de 1/4" según detalle. todo el conjunto será tratado mediante dos manos de convertidor de óxido (previo desengrase y limpieza) y tres manos de esmalte sintético color s/esp.

Toda la estructura y cerramiento será construida en taller, las uniones para montaje en sitio serán abulonadas, no se permitirá bajo ningún aspecto realizar soldaduras en sitio.

02 - Puerta de 0.80 m  de luz libre x 2.00 m de altura (dejando un espacio inferior de 20 cm libre. será construida con caño perimetral (uniones soldadas a inglete) y refuerzo horizontal de 50 x 50 cm, cerramiento de malla (ídem especificación recedente), tendrá dos bisagras a munición fijadas al parante vertical mediante tornillos autorroscantes. llevará cerradura de doble paleta tipo Acytra y picaportes tipo sanatorios en bronce platíl, tendrá tope en la cerradura a efecto de que no pueda abrirse hacia el interior del local.